ICS 03.120

A 00

团体标准

T/GDASE  XXX -2024

低密度聚乙烯超高压管式反应器定期检查规范

Annual inspection specification for ultra-high pressure tubular reactors of low-density polyethylene

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

广东省特种设备行业协会

发布

目    次

低密度聚乙烯超高压管式反应器定期检查规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4  基本要求	1

5  检查内容	1

6  定期检查报告及结论	3

附　录　A （资料性附录）  定期检查报告示例	4

前    言

本标准由广东省特种设备行业协会提出并归口。

本标准负责起草单位：广东省特种设备检测研究院（广东省特种设备事故调查中心）。

本标准参加起草单位：广东省特种设备检测研究院茂名检测院、广东省特种设备检测研究院湛江检测院、中海壳牌石油化工有限公司、中科（广东）炼化有限公司、中国石化股份茂名分公司、巴斯夫一体化基地（广东）有限公司。

本标准主要起草人：×××。

本标准于××××年××月××日首次发布。

低密度聚乙烯超高压管式反应器定期检查规范

  - 范围

本文件规定了低密度聚乙烯超高压管式反应器定期检查规范的术语和定义、基本要求、检查内容、定期检查报告及结论的一般要求。

本文件适用于采用爆破压力法或者弹塑性分析法进行静强度设计，设计压力为100～350MPa，设计温度为0～350℃，以乙烯气为主要单体进行聚合反应的超高压套管式反应器的定期检查，其他有水套管的自增强反应管也可参照使用。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG Z6001   特种设备作业人员考核规则

NB/T 47013.13    承压设备无损检测 第13部分：脉冲涡流检测

GB/T 28705  无损检测 脉冲涡流检测方法

GB/T 40730  无损检测 电磁超声脉冲回波式测厚方法

TSG Z7001   特种设备检验机构核准规则

  - 术语和定义

3.1

定期检查  Annual inspection

是指使用单位在低密度聚乙烯超高压管式反应器停机条件下，对超高压管式反应器是否存在影响安全运行的异常情况进行的自行检查，结合装置大修周期进行。

  - 基本要求

使用单位应当制定定期检查管理制度。定期检查工作的实施可以由使用单位持有TSG Z6001规定的特种设备安全管理人员资质的专业人员进行，也可以委托有资质的特种设备检验机构进行。实施定期检查时，应当配备必要的检验器具、设备。

  - 检查内容

定期检查应当至少包括对低密度聚乙烯超高压管式反应器安全管理情况、超高压管式反应器本体及其运行状况和安全附件与仪表的检查，必要时应当进行壁厚检测。

5.1 超高压管式反应器安全管理情况检查内容

a） 超高压管式反应器的安全管理制度是否齐全有效；

b） 相关安全技术规范或技术标准规定的设计文件、竣工图样、产品合格证、质量证明文件、监督检验证书以及安装、改造、修理资料等是否完整；

c） 安全管理人员是否持证上岗；

d） 日常维护、运行记录、定期安全检查记录是否符合要求；

e） 日常检查、检验检测报告中所提出的问题是否得到解决；

f） 安全附件与仪表校验（检定）、修理和更换记录是否齐全；

g） 是否已按照相关要求制定专项应急预案，并且有演练记录；

h） 是否对事故、故障以及处理情况进行了记录；

5.2 超高压管式反应器本体及运行状况检查

5.2.1 检查内容

a） 超高压管式反应器的产品铭牌及其有关标志是否符合有关规定；

b） 超高压管式反应器裸露的外夹套管、反应管、弯头本体部位有无裂纹、过热、变形、泄露、机械接触损伤、腐蚀等；

c） 隔热层有无破损、脱落；

d） 检漏孔、信号孔有无漏水、漏气，检漏孔是否通畅；

e） 超高压管式反应器有无异常振动，与相邻构件之间有无相互碰撞、摩擦等情况；

f） 检查支吊架有无脱落、变形、腐蚀、损坏，支吊架与超高压管式反应器本体接触处是否积水，紧固螺栓是否齐全，完好；

g） 检查放空阀和排水阀设置是否合理，有无异常集气、积液等情况；

h） 检查透镜垫片及法兰有无异常变形、泄露，紧固件是否齐全、有无松动、腐蚀等情况；

i） 运行期间是否有超压、超温等现象；

j） 检查人员认为有必要的其他检查。

5.2.2 检查重点部位

检查时，应当重点考虑以下部位：

a） 补偿器、弯头、以及支吊架已损坏的部位；

b） 曾经发生过影响超高压管式反应器安全运行的问题；

c） 上次定期检查、检测、检验提出重点监控的部位。

5.3 壁厚测定

对在用的超高压管式反应器外夹套管及反应管弯头部位，应当优先选用脉冲涡流或电磁超声的检测手段采取定点或者抽查的方式进行壁厚测定，壁厚测定的布点和测定频次应当依据腐蚀部位测量结果确定；脉冲涡流测厚和电磁超声测厚应分别按照NB/T 47013.13、GB/T 28705和GB/T 40730的有关规定执行。

定点测厚的测点位置应当在记录和报告中标明，并且在定期检查报告中给出壁厚测定结果。发现壁厚异常时，应当适当增加壁厚测定点。

5.4 安全附件与仪表检查

5.4.1 安全附件及仪表应当符合安全技术规范和相应现行国家标准的要求。存在下列情况之一的安全附件与仪表，不得投入使用：

a） 无产品合格证和铭牌的；

b） 性能不符合要求的；

c） 逾期不检查、不校验、不检定的；

d） 无产品监督检验证书的（相关安全技术规范有要求的）。

5.4.2 爆破片装置检查内容：

a） 爆破片是否超过产品说明书规定的使用年限；

b） 爆破片安装方向是否正确，产品铭牌上的爆破压力和温度是否符合要求；

c） 爆破片装置有无渗漏；

d） 爆破片在使用过程中是否有未超压爆破或者超压未爆破的情况；

e） 与爆破片夹持器相连的放空管是否通畅，放空管内是否存水，防水帽、防雨片是否完好。

在检查中，如果发现爆破片装置存在超过规定使用期限、安装方向错误、爆破片泄露、铅封损坏的、爆破压力和温度不符合，使用单位应当采取有效处理措施，确保超高压管式反应器的安全运行，否则应当暂停该超高压管式反应器运行。

5.4.3 安全联锁、超压报警装置

检查超高压管式反应器的安全联锁装置和超压报警装置是否完好，功能是否符合要求。

5.4.4 压力表检查内容

a） 压力表选型是否符合要求；

b） 压力表定期检修维护制度，检定有效期及其封签是否符合要求；

c） 压力表外观、精度等级、量程、表盘直径是否符合要求；

d） 在压力表和超高压管式反应器本体之间设置三通旋塞或者针形阀的位置、开启标记及其锁紧装置是否符合要求；

e） 同一系统上各压力表的读数是否合理。

在检查中，发现压力表选型错误、表盘封面玻璃破裂、表盘刻度模糊不清、封签损坏、超过检定有效期限、弹簧管泄露、指针松动或者扭曲、外壳腐蚀严重、三通旋塞或者针形阀开启标记不清以及锁紧装置损坏等情况，使用单位应当采取有效处理措施，确保超高压管式反应器的安全运行，否则应当暂停该超高压管式反应器运行。

5.4.5 测温仪表检查内容

a） 测温仪表定期校验和检修是否符合要求；

b） 测温仪表量程与其检测的温度范围是否匹配；

c） 测温仪表及其二次仪表的外观是否符合要求。

在检查中，发现测温仪表超过规定的校验、检修期限，仪表及其防护装置破损或者仪表量程选择错误等情况，使用单位应当采取有效处理措施，确保超高压管式反应器的安全运行。

  - 定期检查报告及结论

定期检查工作中，检查人员应当进行记录，检查工作完成后，应当分析超高压管式反应器使用安全状况，出具检查报告（报告格式参照附录A）。按照以下要求作出定期检查结论，定期检查结论分为符合要求、基本符合要求和不符合要求；

a） 符合要求，指未发现影响安全使用的缺陷或者只发现轻度的、不影响安全使用的缺陷，可以在允许的参数范围内继续使用；

b） 基本符合要求，指发现一般缺陷，经过使用单位采取措施后能够保证超高压管式反应器安全运行，可以在监控条件下使用，并且在检查结论中，应当注明监控条件、监控运行需要解决的问题及其完成期限；

c） 不符合要求，指发现严重缺陷，不能保证超高压管式反应器安全运行的情况，不允许继续使用，应当立即停止运行或者由取得TSG Z7001规定的特种设备检验机构进行进一步检验。

定期检查由使用单位自行实施时，检查记录和定期检查报告应当由使用单位安全管理负责人或者授权的安全管理员审查批准。

使用单位应当将定期检查报告及其记录（单项报告）存档保存，保存期限应不少于6年。

附录A（资料性附录）

定期检查报告示例

定期检查报告

报告编号：

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备使用地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投用时间 |  |  |  |  |  |
| 设计压力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计温度 |  |  |  |  |  |
| 使用压力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用温度 |  |  |  |  |  |
| 容积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |
| 工作介质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体材质 |  |  |  |  |  |
| 检查 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题及其处 理 |  | 检查发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见（必要时附图或者附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  | □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 |  |  | 允许（监控）使用参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压力 |  | Mpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 介质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下次定期检查日期： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | （监控运行需要解决的问题及完成期限） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  | （检查单位检查专用章） 年 月 日 |  |  |  |
| 审核： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附页1 定期检查项目内容附表 报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目与内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  | 备 注 |  |
| 1 | 安 全 管 理 情 况 |  | 超高压管式反应器安全管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 设计、制造、安装、改造、修理等资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 作业人员持证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 日常维护保养、运行、定期安全检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 定期检查、定期检验检测报告及问题处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 安全附件及仪表校验（检定）、修理和更换记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 超高压管式反应器应急专项预案和演练记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 超高压管式反应器事故、故障情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 超 高 压 管 式 反 应 器 本 体 及 运 行 状 况 |  | 产品铭牌及其有关标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 本体部位缺陷情况检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 外夹套管、反应管、弯头本体部位有无裂纹、过热、变形、泄露、机械接触损伤、腐蚀情况检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 隔热层检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 检漏孔、信号孔检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 超高压管式反应器相邻构件异常振动、响声或者相互摩擦情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 支承或者支座、基础、紧固件检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 排放(疏水、排污)装置检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 运行期间超压、超温、超量等情况检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 接地装置检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 监控措施是否有效实施情况检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 安 全 附 件 及 仪 表 |  | 爆破片装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 超压报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 测温仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 安全联锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 其 他 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：检验结果栏中，无问题或合格的打“√”，有问题或不合格的打“×”，并在备注栏中说明，无此项或无法检验的打“—”，无法检验的项目还要在备注栏中说明原因； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |